膨宫机招标参数

- 国产或进口品牌

- 供电电压220V  50Hz

- 液晶屏显示，需能显示各种功能数据（设定流量、设定压力、实际流量、实际压力等）

- 采用挤压式的供水方式，要求供水平稳，具备冲洗、吸引、智能自动泄压功等功能

- 可长时间连续、稳定运行

- 灌注管路可高温高压和低温等离子消毒

- 需满足（妇科、泌尿外科、脑外科、腔镜手术、关节手术、）等灌注要求，妇科优势功能可单独标注。

- 冲洗压力设置范围：（50-700）mmHg（满足或大于）

- 冲洗流量调节范围：（10-1500）mL/min（满足或大于）

- 吸引压力设置范围：（75-400）mmHg（满足或大于）

- 吸引流量调节范围：（0.5-7.0）L/min（满足或大于）

- 质保期 ≥3年

- 主机及配件明细

- 主机1台

- 灌注管路3条

- 说明书1本